巴彦淖尔市“改盐增草（饲）兴牧工程”暗管排盐

分包商竞争性谈判公告

- 发包人：内蒙古蒙草土壤修复与盐碱地改良科技有限公司

- 项目概况

- 工程名称：巴彦淖尔市“改盐增草（饲）兴牧工程”

（二）项目编码：MCSTHJ-2018-GCFB007

## （三）工程地点：巴彦淖尔市

## （四）项目概况：

项目地点位于巴彦淖尔市,本项目施工总面积5万亩，其中主要工程有盐碱地改良工程、暗管排盐工程、土地整理工程。

竞争性谈判内容为：现对暗管排盐工程进行分包商竞争性谈判。

## （五）工作内容：

1、田间PE80单壁波纹吸水管91748m；

2、田间PE110单壁波纹吸水管10000m；

3、田间PE200波纹集水管管9150m；

4、暗式PE800检查井183座；

5、明式砼1000检查井61座；

6、光伏泵站5座；

注：（以上均为包工包料）

（六）工期：252日历天

计划开工日期：2018年3月23日

计划完成日期：2018年11月30日

- 质量及技术要求

- 田间吸水管：

1、材质及规格：PE单壁波纹管，管道四周均匀铺设砂虑层。

2、放线扫线：根据设计图纸定出管线、建筑物的位置、每条管线的起始和结束标示桩、高程控制线等。

3、铺管管路线上的沟、坑、坝、坡等平整到铺管机的要求，以不影响开沟机以及滤料拖车的通行，通常扫线宽度左边不少于6m，右边不小于2m。

4、多级暗管系统，应先铺设集水管网，再铺设吸水管网。

5、在开沟铺管机作业过程中检验员应每隔10m检测暗管高程和砂滤料的铺设厚度。

6、暗管末端的管口应密封后埋入地下。

7、暗管高程要求：暗管开始端高程与设计高程的偏差幅度在±5cm以内视为合格。

8、暗管坡度：排水管最大可容许偏离设计坡度±10%，当误差超过±1/2时，应及时改正再进行作业。

9、暗管高程起伏：暗管铺设过程中高程的坡度范围应不超过管径的1/2。

10、检查井的位置和埋设深度必须严格按照设计要求，安装时，检查井的底部基础应夯实，防止不均匀沉降。检查井安装时应保证井身垂直。

（二）检查井

1、检查井两端管道衔接平顺，不能有弯曲、起伏，管道周围破坏的滤料层重新填实。

2、管道与井身孔口的连接部位必须密封以防泥沙进入。

3、明式检查井的高度出地面必须≥30cm，暗式检查井顶部距离地面应不少于80cm。

4、检查井安装高程的控制与设计高程的偏差不得超过±3cm

5、检查井井身垂直度的控制偏差不得超过±2cm，当检查井井身与井底是一体时，垂直度的要求可以适当放宽。

（三）回填土要求

管沟回填时，回填土应充分晾干，严禁用淤泥回填，多余回填土呈垄形并堆于管沟上方。

四、分包商要求

凡是入围公司“供应商信息库”且具有叁级水利水电资质的公司均可报名，且具有一般纳税人资格,能够开增值税专票。

五、报价方式

综合单价（含税金）单价方式。

1、工程量清单中的综合单价，应包括所需人工费、机械使用费、燃油费、零星材料费、现场临时设施费，所有措施费、其他费（运杂费、质检费、安装费、缺陷修复费、保险费、检验试验费以及包含但不限于合同明示或暗示的风险、责任和义务等）以及管理费、利润、税金等。

2、工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用公开竞争性谈判人将视为已分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中，实施过程均不予计算和支付费用。

- 投标方式

报名时间：2018年3月15日——2018年3月19日下午18:00

获取竞争性谈判文件时间：2018年3月16日上午8：30——2018年3月19日下午18:00(发包人以邮件形式回复至对应报名邮箱，不需要现场领取)。

## 报名方式：投标人填写《投标报名表》，签字确认后同时提供《增值税一般纳税人资格登记表》或税务机关出具的“税务事项通知书（红章扫描件）并于报名截止时间前发回到报名邮箱mengcaocaigou@126.com。（注：报名表需word版+扫描盖章版）。

## 投标人提问截止时间：2018年3月19日下午18:00前

## 发包人答疑时间：2018年3月 19日下午18:00 前发布答疑

开标时间：见竞争性谈判文件

开标地点：呼和浩特市银都大厦B座三层会议室

投标报名联系人及电话： 银  洁  18247105442

竞争性谈判文件答疑联系人及电话： 白静  15694716953

现场踏勘联系人及电话：王权计   15044866280

投标报名表

| 投标项目 | 巴彦淖尔市“改盐增草（饲）兴牧工程”-暗管排盐 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 （盖章） |  |  |  |  |
| 注册地址 |  |  |  |  |
| 法人代表 |  | 邮政编码 |  |  |
| 电话 |  | 传真 |  |  |
| 电子邮箱 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 联系人 |  | 职务 |  |  |
| 固定电话 |  | 手机 |  |  |
| 传真 |  | 电子邮箱 |  |  |
| 地址 |  | 邮政编码 |  |  |
| 投标人签字 |  | 报名日期 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |