包头区域土方工程、铺装工程、建筑工程

分包商竞争性谈判公告

- 发包人：内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司

- 项目概况

（一）工程名称：包头区域土方工程、铺装工程、建筑工程

（二）项目编码：MCSTHJ-2018-GCFB021

## （三）工程地点：包头区域

## （四）项目概况：

项目地点位于包头区域，现对土方工程、铺装工程、建筑工程进行分包商竞争性谈判。该项目共分为两个个标段，具体如下：

## 一标段：项目施工总面积51000㎡，该工程整体工程内容包括：土方工程、铺装工程、建筑工程。

## 现对该工程中的土方工程、铺装工程、建筑工程进行分包商竞争性谈判（包工包料）。

## 二标段：施工总面积约为500000㎡，该工程整体工程内容包括：土方工程、绿化工程。

## 现对该工程中的土方工程进行分包商竞争性谈判。

- 工作内容：

## 一标段：

1、土方工程：主要包括垃圾外运、种植土拉运回填、场地平整及地形整理。

2、铺装工程：土方开挖、砂垫层回填、浇筑混凝土、砌筑水泥砂浆、花岗岩铺设。

3、建筑工程：游客中心、管理办公楼（方案待定）。

二标段：

1、土方工程：主要包括垃圾外运、种植土拉运回填、场地平整及地形整理。

## （六）工期：

一标段：275日历天

## 计划开工日期：2018年4月20日

计划竣工日期：2018年12月30日

## 二标段：229日历天

## 计划开工日期：2018年4月19日

## 计划完成日期：2018年11月30日

- 质量及技术要求

一标段：

（一）土方工程

## 1、满足图纸设计要求，达到国家有关施工质量验收规范要求，并验收合格。

## 2、平整场地要求平整度误差在±100mm 以内。

## 3、在清场之后，为了确定施工范围及挖土或填土的标高，应按设计图纸的要求，用测量仪器在施工现场进行定点放线工作，为使施工充分表达设计意图，测设时应精准测量。

## 4、施工过程中应注意保护标高桩。

## 5、土方工程施工应进行土方平衡计算，（应测量原始地平标高图及达到设计要求后的土方标高图）按照土方运距最短，运距合理和各个工程项目的施工顺序做好调配，减少重复倒运。按照土方平衡原则尽量场内消化，减少外运或回运土方。

## 6、土方开挖宜从上到下、分层分段、依次进行，并做成一定的坡势，以利泄水。

（二）铺装工程

## 1、素土夯实：夯实表面无显著轮迹、翻浆、起皮、波浪等现象

## 2、砂垫层铺设：摊铺厚度应满足设计要求，同时控制好垫层的平整度及横坡，有利于排水。并做好见证取样记录（灌砂法）检测压实度是否满足设计要求，并进行水准测量，复核标高。

## 3、混凝土抹面不宜少于4次，先找平抹平，待混凝土表面无泌水时再抹面，并依据水泥品种与气温控制抹面间隔时间。

## 4、铺砖前进行排砖，路面留置伸缩缝,进行扫缝处理。

## 5、面层与基层的结合（粘结）必须牢固，不得空鼓、松动，面层不得积水。

## 6、表面洁净，图案清晰，色泽一致，接缝平整，深浅一致，周边顺直，板块无裂缝、掉角和缺棱。

（三）建筑工程

游客中心、办公楼方案、图纸均未定。

## 二标段：

（一）土方工程

## 1、垃圾外运：现场内的渣土、废料、杂草、树根及其有害污染，

## 2、种植土拉运回填：回填土及地形造型的范围、厚度、标高、造型及坡度符合设计要求，回填土壤应分层适度夯实，或自然沉降达到基本稳定，严禁用机械反复碾压，地形造型应自然顺畅。

## 3、场地平整及地形整理：场地标高及清理程度符合设计要求，填垫范围内不应有坑洼、积水，对软泥和不透水层应进行处理

四、分包商要求

凡是入围公司“供应商信息库”且具有相关施工经验及相关资质的公司均可报名。

五、报价方式

费率报价，以审计机构出具的审计结果下浮率报价。

- 投标方式

报名时间：2018年4月13日——2018年4月15日下午18:00（六、日不休息）

获取竞争性谈判文件时间：2018年4月14日——2018年4月16日下午18:00

(发包人以邮件形式回复至对应报名邮箱，不需要现场领取)。

## 报名方式：投标人填写《投标报名表》，签字确认并于报名截止时间前发回到服务中心报名邮箱mengcaocaigou@126.com。（注：报名表需word版+扫描盖章版）。

## 投标人提问截止时间：2018年4月15日中午12:00前

## 发包人答疑时间：2018年4月 15日 下午18:00 前发布答疑（报名截止日期）

## 开标时间：见竞争性谈判文件

## 开标地点：呼和浩特市银都大厦B座三层会议室

## 投标报名联系人及电话： 银  洁  18247105442

## 竞争性谈判文件答疑、现场踏勘联系人及电话：一标段 杨家鸣 15384847661

## 二标段 张建军 18047808883

投标报名表

| 投标项目 | 包头区域土方工程、铺装工程、建筑工程XX标段 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 （盖章） |  |  |  |
| 注册地址 |  |  |  |
| 法人代表 |  | 邮政编码 |  |
| 电话 |  | 传真 |  |
| 电子邮箱 |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |
| 联系人 |  | 职务 |  |
| 固定电话 |  | 手机 |  |
| 传真 |  | 电子邮箱 |  |
| 地址 |  | 邮政编码 |  |
| 投标人签字 |  | 报名日期 |  |
| 备注 |  |  |  |