# 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司

锡林郭勒盟草原乡土植物馆工程竞争性谈判公告

一、采购条件

由内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司组织实施，现对锡林郭勒盟草原乡土植物馆工程进行竞争性谈判。

# 二、项目概况

（一）项目名称：锡林郭勒盟草原乡土植物馆工程

（二）项目编号：MCSTHJ-2018-GC005

（三）采购方式：竞争性谈判

（四）投标保证金：¥30000.00（叁万元整）

（五）资金来源：自筹

（六）资金落实情况：已落实

三、采购及工作内容

草原乡土植物馆工作内容如下：

1、植物馆轻钢结构工程。包括植物馆钢管柱、钢天沟、四周围梁、钢檩条、圆拱桁架副等。包括其加工、热镀锌处理、运输安装等。

2、植物馆围护系统。

（1）植物馆四周立面采用5+6+5双层中空玻璃，专用铝合金型材安装，硅胶胶条或打胶密封。

主要工作为清理工作面、加工铝型材及配件、安装铝型材基座、定尺加工及安装玻璃、扣铝合金型材压板、密封处理。

- 植物馆屋面采用充气双层膜，专用PEP膜、双卡槽、包塑卡簧充气泵，配铝箔管、垫片型材。

主要工作为清理工作面、PEP膜、双卡槽、包塑卡簧充气泵，配铝箔管、垫片密封处理。

3、门窗：植物馆采用铝合金平开门。购买铝合金与玻璃等材料、根据植物馆实际尺寸下料并组装，最后整体安装到植物馆门框处。

4、室内保温系统。

（1）国产优质电机采购及安装；

（2）传动部分：传动轴采用Φ33.5*3.25热镀锌管材：推拉杆为φ26.75*2.75热镀锌管；

（3）拉幕齿条；

（4）采用国产优质铝铂保温幕，使用寿命5年以上；托幕线选用Φ2.05mm透明聚酯线。

（5）系统需要的全部材料（金属件热镀锌处理）采购及安装；

5、外遮阳系统。

（1）国产优质电机采购及安装；

（2）传动部分：传动轴采用Φ33.5*3.25热镀锌管材：推拉杆为φ26.75*2.75热镀锌管；

（3）拉幕齿条；

（4）遮阳幕布选用优质外遮阳网，遮阳率70%；托幕线选用Φ2.6mm黑色聚酯线。

（5）系统需要的全部材料（金属件热镀锌处理）采购及安装；

6、湿帘系统：铝合金湿帘边框，高度1.5m、100mm厚。湿帘外设置40目白色防虫网。配套供回水系统。

7、湿帘外翻窗系统：国产优质电机采购及安装；齿条、齿轮传动轴、推拉杆、支撑臂等热镀锌管材；窗口覆盖防虫网。

8、机械通风与循环风机系统：安装12台通风风机，利用配件固定在主体骨架上、安装防震垫、打胶密封。风机外部打卡槽覆膜保温。

9、推杆开窗系统：顶开窗系统（隔一跨开一组，共4组），每组顶开窗单独设置弧形齿条、齿轮传动。窗口安装防虫网，安装电机、轴支座与轴、齿轮齿条、推杆支座、推杆，安装支撑杆，调试行程及试运行。

10、防结露系统：安装水槽下结露槽、打胶密闭、接引水管至排水沟。

11、苗床系统：固定装配苗床支撑骨架、苗床轴与摇臂轮、铺设支撑杆、加工装配铝合金边框、铺设苗床网。

12、空调系统：采用圆翼型暖气管、圆翼型散热器、室内四周使用电动卷膜保温膜。

13、电气工程：温室各设备布线、热镀锌线槽、手动控制柜、温室照明灯具安装等。

14、网线系统：电源口预留，RVV3*2.5 RVV2*2.5电线及3P开关，5孔插座各10个。

四、投标人资格要求

(一）申请人具有独立法人资格，需提供有效期内的营业执照、税务登记证、组织机构代码证，或三证合一的营业执照；

（二）申请人有相应的资金实力，信誉良好；

（三）申请人应具备完善的售后服务体系，能够提供快速、良好的售后服务。

# 五、公告发布媒介

（一）中国采购与招标网         网址：www.chinabidding.com.cn

（二）内蒙古蒙草公司外网       网址：www.mengcao.com

六、报名须知及资格审查

（一）报名时间：2018年5月10日至2018年5月15日，8：30-12：00， 14：30-18：00时（北京时间，下同），报名截止时间为2018年5月14日18：00逾期不再受理。

## （二）报名方式：投标人填写《投标报名表》，签字确认并于报名截止时间前发回到服务中心报名邮箱mengcaocaigou@126.com。（注：报名表需word版+扫描盖章版）采购人在指定日期回复竞谈文件至对应报名邮箱，不需要现场领取。

（三）报名资料包括：

1.公司营业执照复印件/扫描件

2.公司税务登记证复印件、扫描件

3.其他

注：以上资料需加盖公章

# 七、竞谈文件的获取

（一）获取时间：2018年5月11日至2018年5月16日，上午8：30-12:00，下午14：00-18：00,逾期不再受理。

（二）获取方式：报名企业资质合格后采购人以邮件形式发送《竞争性谈判文件》。

八、其他事项

## （一）具体开标时间、项目需求将在《竞争性谈判文件》中明确。

（二）投标费用：投标人应承担其编制与递交投标文件所涉及的一切费用，无论投标结果如何，采购人对上述费用概不负责，均由投标人承担。

九、联系方式

# 采购人：内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司

投标报名联系人及电话：  银洁  18247105442

竞谈文件答疑、现场踏勘联系人及电话：宋志伟  15647987723

电  话：0471-6695191-810

传  真：0471-6695192

邮  箱：mengcaocaigou@126.com

附件一：投标报名表

采购人：内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司                                            日期：二零一八年五月十日

附件一：

投标报名表

| 投标项目名称 | 锡林郭勒盟草原乡土植物馆工程 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 |  |  |  |
| 注册地址 |  |  |  |
| 法人代表 |  | 邮政编码 |  |
| 电话 |  | 传真 |  |
| 电子邮箱 |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |
| 联系人 |  | 职务 |  |
| 固定电话 |  | 手机 |  |
| 传真 |  | 电子邮箱 |  |
| 地址 |  | 邮政编码 |  |
| 有关说明 |  |  |  |
| 附件 |  |  |  |