二连浩特市给水工程

分包商竞争性谈判公告

- 发包人：内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司二连浩特区域

二、项目概况

（一）工程名称：二连浩特市给水工程

（二）项目编码：MCSTHJ-2018-GCFB0035

## （三）工程地点：二连浩特市疏港公路两侧

## （四）项目概况：

## 项目地点位于二连浩特市,现对给水工程中的阀门井、检查井、泄水井工程进行分包商竞争性谈判（包工包料），其中包括阀门井715座、检查井133座、泄水井34座，井室总计882座。

## （五）工作内容：

阀门井、检查井、泄水井工程：土方开挖、C20混凝土垫层、砖砌体、抹灰、安装井盖 。

## （六）工期：30日历天

## 计划开工日期：2018年9月7日

## 计划完成日期：2018年10月6日

- 质量及技术要求

## 1、土方开挖：阀门检、查井泄、水井井采用人工进行开挖，挖出的土方通过运至施工区外、运距6.8km。

## 2、井垫层：井垫层厚度为15cm，采用C15混凝土，砼浇筑时从一端开始，整体连续向前顺序浇筑，严禁留施工缝；基础底板砼浇筑时，施工人员在垫层上铺设马道，严禁任意乱踩。

## 3、砖砌井墙

## （1）技术准备：工程人员熟悉、审核施工图纸和设计说明，熟悉各部位各工序的施工方法和技术质量要求，提出各种施工方案进行比较。根据现有的人力、设备、材料，根据工期最优组合。将技术先进、施工方便、经济合理的施工组织方案申报给发包方和监理甲位，审批后用以指导工程施工。根据图纸与现场施工计划提供各种材料订货单，以及各种预埋件的定制单。做好材料试验与试配工作，作为施工过程可靠的依据。对施工班组进行详细的技术和质量要求交底。

## （2）材料准备：砌砖工程的砖块为75号以上的机制砖，无裂缝、断块或过火的结块，形体有棱有角，表面平整、整洁。砌筑前提交样品报请监理批准后方可使用。砼、钢筋砼、钢筋、水泥、砂石料等材料均要符合国家标准并经监理同意才能使用。材料进场前有生产厂家提供的合格证书。

## （3）施工方法： 砖砌体在顶面上定出标高，用M7.50水泥砂浆或M10细石砼找平，使各段砖墙底部标高符合设计要求。砖砌体的转角和交接处，同时砌筑或设置成斜槎。砖砌体砌到规定标高后，如需等待下道工序施工，则洒水养护，且用潮湿的草袋遮盖。砖砌体在砌筑完之后，砌体至少养护5天，养护期内避免雨淋或曝晒。砌体墙面的灰浆，在砌筑时，边砌筑边刮除，以免影响而层粉刷。当该层砖砌体砌完后，立即进行墙面的清理。

## （4）井口抹灰：每座井室的井口需要抹灰，抹灰厚度参照图纸。

## 4、井盖  预制阀门井盖板砼浇筑时，用捅尺和拉小线检查板厚、标高情况，顶板砼浇筑完后，表面用刮杠刮平，面层用木抹子搓平，待砼初凝时，表面需进行二次搓面，然后面层覆盖塑料薄膜，砼拆模后，应防止阳光暴晒，砼浇筑完毕后，府在12小时内浇水养护，养护时间不少于14天，待砼强度达到1.2Mpa时方可上人进行其它施工作业。

四、分包商要求

凡是入围公司“供应商信息库”且具有相关施工经验及相关资质的公司均可报名。

五、报价方式

综合单价（含税金）单价方式，总价报价。

1、工程量清单中的综合单价，应包括所需人工费、施工全部机械使用费、材料费、现场临时设施费，所有措施费、其他费（运杂费、质检费、安装费、缺陷修复费、保险费、检验试验费以及包含但不限于合同明示或暗示的风险、责任和义务等）以及管理费、利润、税金等。

2、工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用公开竞争性谈判人将视为已分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中，实施过程均不予计算和支付费用。

- 投标方式

报名时间：2018年8月31日——2018年9月5日下午18:00（周六日不休息）

获取竞争性谈判文件时间：2018年9月3日——2018年9月3日下午18:00

(发包人以邮件形式回复至对应报名邮箱，不需要现场领取)。

## 报名方式：投标人填写《投标报名表》，签字确认并于报名截止时间前发回到服务中心报名邮箱mengcaocaigou@126.com。（注：报名表需word版+扫描盖章版）。

## 投标人提问截止时间：2018年9月5日中午12:00前

## 发包人答疑时间：2018年9月 5日 下午18:00 前发布答疑

## 开标时间：见竞争性谈判文件

## 开标地点：呼和浩特市银都大厦B座三层会议室

## 投标报名联系人及电话：           银  洁  19975541206

竞争性谈判文件答疑联系人及电话： 王宏娜  18904718401

现场踏勘联系人及电话：            王瑞军  18047157627

投标报名表

| 投标项目 | 二连浩特市给水工程 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 （盖章） |  |  |  |  |
| 注册地址 |  |  |  |  |
| 法人代表 |  | 邮政编码 |  |  |
| 电话 |  | 传真 |  |  |
| 电子邮箱 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 联系人 |  | 职务 |  |  |
| 固定电话 |  | 手机 |  |  |
| 传真 |  | 电子邮箱 |  |  |
| 地址 |  | 邮政编码 |  |  |
| 投标人签字 |  | 报名日期 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |